编号：

突发环境事件应急预案

（2019版）

河北天创管业有限公司

2019年5月

发布公告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全河北天创管业有限公司突发环境事件应急预案，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害和损失，结合公司实际情况，制定了公司《突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年  月  日

- 前    言

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大突发环境事件，保障人民群众身心健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规相关规定和河北省、邯郸市环境保护部门的有关要求，公司制定了《突发环境事件应急预案》。预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强生产的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由河北天创管业有限公司制定，由公司总经理批准发布并实施。

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4工作原则	2

1.5应急预案体系	2

2公司基本情况	4

2.1公司概况	4

2.2 地理位置及气候情况	4

2.3 生产经营规模与现状	5

2.4周边的交通状况	5

2.5生产概况	5

2.6排污状况	20

2.7周边环境敏感点和保护目标	24

3环境风险分析	25

4 应急组织体系及职责	26

4.1应急救援体系	26

4.2职责	28

5 预防与预警	33

5.1预防工作	33

5.2风险源监控与预警	33

5.3预警分级	34

5.4预警条件.............................................................35

5.5预警发布和解除	35

6应急响应	37

6.1突发环境事件分级	37

6.2公司突发环境事件应急响应分级	37

6.3应急响应程序	38

7 应急处置	40

7.1处置原则	40

7.2环境目标优先保护次序	40

7.3现场处置措施	40

8应急监测	44

8.1应急监测组	44

8.2应急监测要求	44

8.3应急监测实施	44

8.4应急监测内容	44

9应急终止	47

9.1应急响应终止条件	47

9.2应急终止程序	47

9.3应急终止后行动	47

10 报告与信息发布	48

10.1内部报告	48

10.2信息上报	48

10.3信息搜集与发布	48

11 后期处置	50

11.1污染物处理	50

11.2善后赔偿	50

11.3事件后果影响消除污染物处理	50

11.4生产秩序恢复	50

11.5保险	50

11.6应急救援能力评估	50

11.7应急预案的修订	50

12应急保障	51

12.1人力资源保障	51

12.2制度保障	51

12.3财力保障	51

12.4物资保障	51

12.5治安维护保障	51

12.6通信保障	52

12.7医疗卫生保障	52

12.8科技支撑保障	52

12.9应急救援体系保障	52

13监督与管理	54

13.1预案演练	54

13.2宣传培训	55

13.3责任与奖惩	56

13.4预案修订	56

13.5预案备案	57

14附则	58

14.1术语与定义	58

14.2发布实施	59

15附件	60

- 1总则

- 1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全河北天创管业有限公司(以下简称天创管业)突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，特制定本预案。

- 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1.8）；

《国家突发环境事件应急预案》（2014.12.29）；

环境保护部发[2010]113号关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（2010.9.28）；

环境保护部发[2006]50号《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》（2006.3.31）；

《国家危险废物名录》（2016.8.1）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640－2012）；

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发[2013]36号）；

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）。

1.3适用范围

本预案适用于河北天创管业有限公司在生产过程中因各种因素引发的所有可能造成人员伤害、环境危害和生态破坏以及可能导致重大财产损失的突发环境事件，重点侧重于盐酸、天然气、次氯酸钠、污水处理站、危险废物方面的应急处置。

- 1.4工作原则

以人为本，环保优先；预防为主，防控结合；快速响应，高效统一；就近处置，防止扩散；科学应急，损失最小；汲取经验，持续改进。

- 1.5应急预案体系

与河北天创管业有限公司《突发环境事件应急预案》相关的其它应急预案有：《危险化学品突发环境事件专项应急预案》等。当超出预案处置范围或能力，需要启动上级突发环境事件应急预案，因此与《邯郸市永年区突发环境事件应急预案》互相衔接、构成整体的应急体系。

公司应急预案体系的构成如图1.1所示。

河北天创管业有限公司

邯郸市永年区

危险化学品突发环境事件专项应急预案

图1.1  公司应急预案体系构成图

- 2公司基本情况

- 2.1公司概况

河北天创管业有限公司位于永年工业园区装备制造区（永年区界河店乡北郑村北，京广铁路西侧，装备制造区建设路东侧），紧邻京广铁路，地理位置优越，交通便利。河北天创管业有限公司是鑫方盛五金集团全资子公司，是一家从事高频焊管和热镀锌管生产经营的民营企业，公司成立于2010年，注册资金1.1亿元，公司经营范围：焊管、镀锌管、螺旋管等其它管材的生产与销售。公司占地面积为516.8亩，生产规模为年产72万吨高频焊管、40万吨热镀锌焊管、20万吨螺旋焊管、1万吨衬塑复合钢管、15.5万吨异型方矩管、10万吨热镀锌钢铁零部件及高速公路护栏板，5万吨热镀锌五金件、0.34万吨氧化锌（尚未建设）、0.6万吨氯化锌，1.5万m3再生酸，1200吨四氧化三铁，14万吨钢构件（电力金具40000吨/年、光伏50000吨/年、铁路20000吨/年、高速公路30000吨/年），C型钢/U型钢、紧固件生产线尚未建设。

- 2.2 地理位置及气候情况

河北天创管业有限公司位于永年工业园区装备制造区，厂址中心坐标为北纬 36°43′41.82″、东经 114°28′45.25″。

邯郸市永年区属于温带大陆性半干旱季风气候，四季分明。春季降水稀少，蒸发量比较大，升温快，形成干旱天气；初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨；秋季天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，降水偏少；冬季寒冷干燥少雨雪。根据永年区近30年气象统计资料，该区域主要气候气象特征见表2-1。

表2-1   近30年气象、气候数据统计结果一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 统计结果 | 序号 | 项 目 | 单位 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13 | 6 | 最大风速 | m/s | 19.7 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 42 | 7 | 最大冻土深度 | cm | 22 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -22 | 8 | 年平均日照时数 | h | 2500 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 493.7 | 9 | 年平均相对湿度 | % | 68 |
| 5 | 多年平均风速 | m/s | 2.8 |  |  |  |  |

- 2.3 生产经营规模与现状

河北天创管业有限公司设计年产72万吨高频焊管、40万吨热镀锌焊管、20万吨螺旋焊管、1万吨衬塑复合钢管、15.5万吨异型方矩管、10万吨热镀锌钢铁零部件及高速公路护栏板，5万吨热镀锌五金件、0.34万吨氧化锌（尚未建设）、0.6万吨氯化锌，1.5万m3再生酸，1200吨四氧化三铁，14万吨钢构件（电力金具40000吨/年、光伏50000吨/年、铁路20000吨/年、高速公路30000吨/年），50000吨C型钢/U型钢、10000吨紧固件（C型钢/U型钢、紧固件生产线尚未建设）。

- 2.4周边的交通状况

公司经营地址位于位于永年工业园区装备制造区，东侧80m为107国道，永年区境内公路纵横，具有便利的交通条件。

- 2.5生产工艺

### 2.5.1生产工艺流程

2.5.1.1高频焊管

⑴开卷、矫平、对焊

首先用吊车把带钢运至上料装置处进行开卷、然后送矫平机矫平；经开卷、矫平后由电焊机将该带钢的头部与上一带钢卷的尾部焊在一起，实现连续生产。

⑵成型、高频直缝焊接、水冷、定径和轿直

通过上料系统把对焊后的带钢通过轧辊的连续转动把管坯咬入焊管机组，依次经开、闭口成型后经焊缝导向机送焊管机组进行直缝焊接挤压成型（含冷却），去除焊管的内外毛刺后进行焊缝探伤、飞锯机剪断，焊管的长度为6m。在焊接过程中采用不同规格的磁棒作为电流导体，同时采用循环水对焊管产品直接冷却，为保护高频焊接机组同时利用轴流风机通风对焊接机组进行冷却。

⑶焊管检验

把焊接钢管定径后经过矫直机进行矫直，合格产品进行包装，利用打包机把钢管两端齐整，并打成六角形或方形，外售或送热镀锌车间加工成热镀锌管。

高频焊管生产工艺流程见图2-1。

热轧钢卷开卷、轿直

成品检验打包

N

水压试验

剪切、对焊

G N S

铣头机

N S

飞锯机

N

N

G废气

W废水

N噪声

S固废

整平机（轿平）

矫直机

N

N

定径机

N S

N

焊缝探伤

辐射污染

导向机

成型机

高频焊接

N

W

水冷槽

循环冷却池

清理毛刺

N S

循环水

图2-1 高频焊管工艺流程及排污节点图

2.5.1.2螺旋焊管

⑴开卷、矫平、对焊：

将外购的成品带钢在拆卷机上开卷后进行检验，合格后通过轿平机使原来卷曲的带钢平整，再通过铣边剪切机对带钢两边缘进行双面铣削,使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状。由电焊机将该带钢的头部与上一带钢卷的尾部焊在一起，确保连续生产。

⑵成型、内、外焊、探伤检验：

在生产线上将带钢沿外沿螺旋卷曲成管状，采用先进的双面埋弧焊技术进行预焊接、内焊接、外焊接。将焊接成型的钢管使用等离子切割机，切割成规范长度。检查不合格产品返回焊接工序进行补焊。

⑶管端打磨、水压试验、检验入库

检验后钢管进行管端加工，达到要求的管端坡口尺寸，在水压试验机上对钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力（水压7.5-40MPa）, 并用X射线探伤检查,检查是否存在焊接问题及管端缺陷。合格后的钢管根据用户要求进行打标、入库。

螺旋焊管生产工艺流程见图2-2。

剪切 对焊

N

GNS

原料检验

拆卷  矫平

原料带钢

S

GNS

内、外埋弧焊接

活套储料、预弯边处理  成型

G废气

W废水

N噪声

S固废

NS

铣削、切管

NS

超声波探伤

返回工艺

管端打磨加工

补焊检验

GNS

WN

辐射

水压试验

X射线探伤检查

倒愣机

喷标包装

产品入库

计量称重

图2-2 螺旋焊管工艺流程及排污节点图

2.5.1.3衬塑复合钢管

⑴处理前检验

首先对本厂生产的镀锌钢管进行检验，主要检验镀锌管表面镀锌质量、钢管直径、长度及焊接质量是否合格，合格品进入下道工序，不合格品退回公司。

⑵清除钢管内焊筋

对检验合格的镀锌钢管采用专用的除内焊筋机清除钢管内焊筋，由机器上自带的刮刀对钢管内侧毛刺进行刮除，基本无粉尘产生。

⑶内壁喷砂清洁

清除毛刺后的钢管进行喷砂处理，此过程在喷砂生产线上进行。喷砂采用压缩空气为动力，喷枪在高压气体的压力下将钢砂高速喷射到钢管内表面，对工件表面进行微观切削或冲击，在钢管内表面形成麻面，利于后序的粘结。

⑷内衬塑管加工

聚乙烯塑料粒子在塑料挤出机内加热到200°C左右经螺杆加压挤出成塑料管、经真空定径、冷却，热熔胶粒子在另一台塑料挤出机内电加热到200°C左右经螺杆加压挤出热熔胶涂塑料管，塑料管切断成比镀锌钢管稍长的长度。

将喷砂处理后的钢管固定在加工台上，由专用穿管机将塑料管（外表面涂有热熔胶，且塑料管外直径略大于钢管的内直径）穿过镀锌钢管，具体过程为：将专用机械手从钢管一端穿过至另一端，并将塑料管卡住，然后将塑料管拉入钢管内，此时由于拉力作用，塑料管管径变小，内卡于钢管内。

⑸上料、入炉、加温加压复合

将内置塑料管的钢管码放在工装架上（该工装架两侧设有挡板，挡板上按不同管径分布有不同数量的顶盖，一侧顶盖上设有加压气孔），将钢管固定在对应的两顶盖之间，由专用小车将工装架送入电加热炉内加温加压复合（热熔衬塑复合钢管机），两端安装密封用夹具。具体过程为：从设有加压气孔的一端向塑料管内充气，至压力为1.5-2kg/cm2时保持此压力，加热温度控制在160℃左右，时间60～70min，使涂有热溶胶的塑料管层与钢管层粘合为一体。炉内整个过程塑料管内保持压力状态，以保证塑料管与镀锌管的粘结达到理想效果。

⑹出炉、冷却

出炉后的钢塑管继续保持加压20min，夏季采用风机冷却，冬季采取自然降温，降至室温后打开顶盖，卸下钢塑复合管。

本项目生产工序采用IGBT模块全风冷式超音频加热机，以电为能源，安装温控器的电热管均匀加热。PE和PP的加热温度控制在150--180℃。由于原料聚乙烯的分解温度在330℃以上，加热温度不是太高，一般不会分解，也不会产生有毒物质。生产线生产不需用水，无生产废水产生。

衬塑复合钢管生产工艺流程见图2-3。

GN

N

挤管机挤出

线性低密度聚乙烯原料检验

定径、成型 切割

穿内衬塑管、密封

公司镀锌钢管

检验

内壁喷砂处理

清除管内壁焊筋

G废气  W废水

N噪声  S固废

加温加压 粘接复合

N

NS

加压粘接（复合）

冷却降温 修理端口

成品检验包装

G

图2-3 衬塑复合钢管工艺流程及排污节点图

2.5.1.4方矩管

⑴开卷、矫平、对焊

首先用吊车把带钢运至上料装置处进行开卷、然后送矫平机矫平；经开卷、矫平后由电焊机将该带钢的头部与上一带钢卷的尾部焊在一起，以保证高频焊接机组的连续生产。

⑵成型、高频直缝焊接、水冷、变方

通过上料系统把对焊后的带钢通过轧辊的连续转动把钢坯咬入焊管机组，依次经开、闭口成型后经焊缝导向机矫正进行挤压焊接成型（含冷却），去除焊管的外毛刺后经机组轧辊变成需要的方或矩形、飞锯机切断，标准管长定尺为6m。在焊接过程中采用不同规格的磁棒作为电流导体，同时采用循环水对焊管产品直接冷却。

⑶焊管检验

把生产的各种型号的方矩管经检验后，合格产品进行包装，利用打包机把钢管两端齐整，并打成方形或矩形，外售。当生产不同规格方矩管品种时，更换焊接生产线上不同规格的轧辊，之后进行整个生产线的运行调试，然后按照上述工艺生产不同规格的方矩钢管。

方矩管生产工艺流程见图2-4。

原料

带钢

成型打包

N

N

GN

锯切

NS

G废气

W废水

N噪声

S固废

导向机

变方型

N

N

整平机

焊缝探伤

N

辐射污染

成型机

清理毛刺

NS

NS

高频焊接

水冷槽

开卷、矫直

剪切对焊

N

循环冷却池

W

循环水

图2-4 方矩管工艺流程及排污节点图

2.5.1.5热镀锌焊管

⑴酸洗、漂洗工艺

原料库中需酸洗的焊管、方管由吊车吊放到酸洗跨入口钢座上，酸洗焊管浸入酸洗槽（盐酸浓度18%）浸泡30min至1h后，进入漂洗槽进行逆流漂洗。每条生产线设3只酸洗槽（用一备二），酸洗温度控制在40~50℃，为降低酸洗时粘附于工件表面的盐酸和Fe2+对后续助镀工序的影响，经酸洗后的工件需浸入水洗槽进行水洗，减少HCl和Fe2+带入助镀液。漂洗每条生产线设3个水洗槽，水洗清洗槽第一段为预冲洗，第2、3段采用循环逆流喷淋冲洗，由第3 段溢流口排至公司污水处理站收集池。酸液加热采用蒸汽盘管换热器加热，热源为公司蒸汽锅炉产生蒸汽。

⑵浸溶、热镀锌、防腐表面处理

①浸溶助镀：经过漂洗的钢管进入助镀槽，浸泡时间1-2min，助渡可保持在浸镀前工件具有一定活性避免二次氧化，以增强镀层与基体结合。助镀液主要成分为氯化铵和氯化锌混合溶液，配比1：2；助渡液浓度13%；助镀温度：60℃-65℃，热源为锅炉产生的蒸汽，采用蒸汽盘管加热。

②烘干：助镀后烘干是在烘干室内进行，烘干室尺寸9m×2.5m×3.8m，烘干温度在100-120℃左右，烘干时间1min。烘干室热源由热镀锌工序产生的废气余热提供（烘干室两侧墙体内烟道直接引入热烟气）。

③热镀锌：烘干后的工件入熔融的锌液（含有合金）中进行浸锌，浸锌时间为1.5-5min，锌熔融加热以天然气为燃料，将锌锭置于450～480℃之间的锌槽中熔融，锌槽的规格为9m×1.5m×1.8m。首先由人工撇除熔融锌表面的浮渣，经机械转动工件完全浸入，经机械手托出，引出速度一般为0.5～1.5m/min；同时在锌液中添加有除铁功能和降低共晶温度的合金。

④锌层整理：热镀锌管内吹采用专用内吹设备，钢管从锌槽引出到内吹小车部位夹紧后，由吹头对钢管内部吹出高压蒸汽，将钢管内部锌液吹净。

⑤水冷却：经热镀锌后的管置入冷却水槽进行冷却，冷却水槽规格9m×1.5m×1.5m，一般冷却时间在40S～50S左右。

⑥表面处理：防腐表面处理在金属表层外形成保护膜，可以降低镀层的化学活性，防止锌层氧化，提高它在环境介质中的热力学稳定性，并能起到隔离保护作用。

⑦整理：本项目经防腐表面处理后的钢管采用压缩空气喷吹，经空气喷吹干燥后即为产品――镀锌钢管，包装后作为产品直接外卖。

热镀锌焊管生产工艺流程见图2-5。

高频焊接钢管、方管

热交换器加热

盐酸、酸雾抑制剂

酸洗

GSN

漂洗

WN

S

浸溶剂

氯化锌、氯化铵

锌锅废气的余热

天然气

G废气

W废水

N噪声

S固废

蒸汽锅炉

GN

空压机

整理、焊管内吹

GWN

水蒸气

GS

GNS

热风烘干

热浸锌

压缩空气抹光

W

水冷却池

S

防腐处理液

防腐表面钝化处理

空压机

压缩空气喷吹

入库

检验包装

图2-5 热镀锌焊管工艺流程及排污节点图

2.5.1.6热镀锌钢铁零件及高速公路护栏板

（1）原料制备：

①高速护栏板制备：外购的符合规格的热轧带钢经铲头机处理后到纵剪主机， 按设计规格剪切，由七辊矫平机轿平，进行液压冲断完成冲孔、切割工序后，再 经波形架板冷弯成型，加工成高速护栏板半成品，入库储存。高速护栏板机加工生产工艺流程见图3-6。

②钢铁零部件：符合国标要求的角钢、圆钢、扁钢和其它钢铁部件等，按要求规格直接外购。

NS

NS

N

带钢板上料开卷、铲头加工

纵剪机剪切

七辊矫平机

液压冲断

冷弯机成型机加工

进高速护栏板热镀车间

N

图2-6 高速护栏板机加工工艺流程及排污节点图

⑵酸洗热镀锌工艺：

热镀锌钢铁零部件、高速公路护栏板共设生产线 4条，每条线设酸洗、助镀、热镀锌和整理钝化等工序；钢铁零部件、高速公路 护栏板热镀锌的生产工艺和排污节点与热镀锌焊管一致。

2.5.1.7热镀锌五金件

⑴热镀锌前预处理：

酸洗前增加抛丸机除锈设备，以减轻酸洗压力，提高酸洗效果。

①碱洗除油、水洗

待热镀五金件采用碱液除油清洗工艺。镀件装入吊篮，由行车经入料口浸入盛有一定浓度的(20％左右)的热碱液槽内（热源由燃天然气蒸汽锅炉提供），温度控制在 45-65℃，浸泡一定时间后由行车自动取出，放入热水槽中，清洗镀件表面带出的碱液。

②酸洗除锈

热镀五金件除锈采用盐酸溶液浸泡工艺。将脱脂除油后的镀件装入预先配制好一定浓度（12～15％左右）的盐酸槽内，保持一定的时间，一般浸泡30min 至1h 后，待其表面油污锈蚀除净后由滚桶内取出，进入漂洗槽，清除表面酸液及杂质。在酸洗除锈时加入酸雾抑制剂，从源头上控制酸雾的产生。

③助镀、烘干

酸洗、水洗风干后五金件进入溶剂槽（氯化铵、氯化锌复合盐溶液），浸泡时间 1-2min，进入烘干室（采用锌锅余热风源烘干）烘干处理，烘干 10min。

⑵热镀锌工序：

完成助镀烘干后五金件（装入篮子内）浸入锌锅进行热镀锌（锌锅规格为4.0m×1.0m×1.8m，采用天然气加热），同时锌锅安装热电偶装置，保持锌锅的温度恒定，控制温度 440-460℃；锌锅加热的天然气燃烧废气经换热器换热后直接排放；经热镀锌和整理后的工件置入冷却水槽进行冷却，再经风冷干燥后进入钝化工序。

本扩建项目钝化处理工序采用无铬钝化液（复合型无铬钝化剂），钝化时间一般为 1--2min。钝化后的热镀五金件采用压缩空气喷吹后作为产品直接外卖。

热镀锌五金件生产工艺流程见图2-7。

外购

五金件

碱洗脱脂

GS

抛丸除锈

WN

热水漂洗

GS

热交换器加热

盐酸、酸雾抑制剂

酸洗

GSN

漂洗

WN

S

浸溶剂

氯化锌、氯化铵

锌锅废气的余热

天然气

G废气

W废水

N噪声

S固废

蒸汽锅炉

GN

空压机

N

空气冷却

GWN

水蒸气

GS

烘干

热浸锌

甩干整理

W

水冷却池

S

钝化液

无铬钝化

空压机

N

压缩空气喷吹

入库

检验包装

图2-7 热镀锌五金件工艺流程及排污节点图

2.5.1.8氧化锌

项目采用间接法生产氧化锌，分为熔化、蒸发、氧化、冷却和收集等步骤。

①装料、熔化：原料锌渣由危废贮存库运至氧化锌生产车间，按要求加入熔化釜，利用天然气加热至 400-500℃，使原料中锌变成液态，熔点高的铁沉炉底。

②蒸发、氧化：锌渣在熔化炉加热熔化后，流入石墨坩埚熔化溢锌管流入蒸发炉，利用天然气加热至 900-1000℃。锌在高温下，剧烈蒸发，大量锌蒸气经导气管进入氧化炉的分配室，从其拱顶上的喷嘴喷出，为从空气门中进入的空气中的氧所氧化，生产成 ZnO并放出大量热。

③冷却、收锌粉：产生的氧化锌气体在V冷却器冷却后变成固态锌粉，进入布袋收集装置进行收集，通过出口排出装袋封存。熔化炉和蒸发炉均采用天然气进行加热。

氧化锌生产工艺流程见图2-8。

锌渣备料

带钢

熔化炉

天然气

GNS

蒸发炉

天然气

产品袋装

G废气

W废水

N噪声

S固废

GNS

锌蒸汽

收粉装置

空气

G

氧化室

V冷

图2-8 氧化锌生产工艺流程及排污节点图

2.5.1.9氯化锌

①化合检验工段：首先通过塑料管道从储罐槽中把盐酸（浓度28~31%）引入反应桶（φ3.0×4m）内，逐步加入锌灰土并进行搅拌，将含有多组分元素的原料锌灰土由固相转入液相，检验达到饱和状态时加入少量氯化钡，去除硫酸根等杂质因子。反应桶盐酸和锌灰土在反应桶中混合搅拌，原料中的大部分锌与盐酸发生置换反应，反应式如下：

Zn+HCl→ZnCl+H2↑

Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

反应过程产生的废气经洗涤塔净化后由排气筒排放。

②压滤工段：反应桶中的混合液流经板框式压滤机滤布后，少量氯化锌、残渣、停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布，过滤后的清液主要是氯化锌、氯化亚铁和含微量重金属离子的溶液。

滤布收集的残渣污泥返回反应桶重新利用。

③氧化除铁工段：压滤后的滤液进行静置12h，在此过程中，由于锌液和空气充分接触，一部分FeCl2已经被空气中的氧氧化为Fe(OH)3沉淀，便于下一步能更快去除亚铁离子。 向溶液中加入高锰酸钾，利用高锰酸钾的强氧化性，将亚铁离子氧化成三价铁，在pH值≥6时亚铁离子与氢氧根结合即生成氢氧化铁沉淀。

KMnO4+Fe2++H2O→Fe(OH)3↓+MnO2↓+K+

④过滤：在除亚铁离子后的混合液中经板框式压滤机滤布后，氢氧化铁停留在滤布上，滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液，过滤后的清液主要是含有氯化锌，及微量含有重金属离子的溶液，通过压滤机压滤的泥饼为含铁渣。

⑤除重金属工段：在压滤后的滤液中加入纯度90%的金属锌粉，与滤液中的重金属离子发生置换反应，使重金属离子从离子态转化为金属态后过滤除去。采用滤布进行过滤。重金属离子以Pb2+计：

Zn+Pb2+→Zn2++Pb

⑥加热浓缩、破碎、包装成品：过滤之后的溶液为含有高纯度的液体氯化锌，同样，通过天然气供给热量，经石墨板加热到100℃，蒸发浓缩可得到固体氯化锌。破碎后包装即为成品。

氯化锌生产工艺流程见图2-9。

氯化钡

高锰酸钾

原料锌灰

反应桶

过滤装置

滤液静置

除亚铁离子

盐酸

GN

NS

G废气

N噪声S固废

天然气

金属锌粉

GN

NS

压滤

除重金属

过滤

加热浓缩

绞龙冷却破碎

包装

S

N

GN

图2-9 氯化锌生产工艺流程及排污节点图

2.5.1.10酸再生

废盐酸由废酸泵打入废酸再生系统废酸暂存罐，而后进入酸过滤器过滤，分离出酸洗工序产生固体颗粒和不溶解残留物，废酸由预冷却器底部进入，再喷入文丘里洗涤塔及文丘里分离器，与焙烧烟气直接接触，进行废酸蒸发和浓缩，浓缩后的废酸由焙烧炉给料泵送入焙烧炉顶，经喷枪、喷咀喷入焙烧炉内，焙烧炉燃烧天然气产生的高温烟气(500～800℃)使废酸液滴蒸发干燥，焙烧炉内废酸中FeCl2发生如下反应：

4FeCl2+4H2O+O2=2Fe2O3+8HCl↑        2FeCl3+3H2O=Fe2O3+6HCl↑

反应后的焙烧气体由燃烧废气、水蒸汽和HCI组成，进入文丘里洗涤塔和文丘里分离器，通过与循环废酸直接接触，冷却、清洗气体中残余的氧化铁，气体得到洗涤和冷却，随后进入吸收塔。水由吸收塔顶部喷入，吸收焙烧气体中的氯化氢形成再生盐酸为高浓度的洁净盐酸，收集后送到酸罐区再生酸贮罐，定期送至酸洗机组作为新酸进行使用。吸收塔顶部排出的焙烧尾气进入二级洗涤塔净化后排放。焙烧炉内产生的氧化铁颗粒下落至炉锥形底部，经旋转阀、脱氯机后再经气动传输系统密闭输送到氧化铁粉存储仓，定期由自动装袋机装袋外运。

酸再生生产工艺流程见图2-10。

天然气

焙烧气

文丘里分离器

预浓缩器

文丘里洗涤塔

废酸过滤器

废酸储罐

浓缩废酸液

焙烧炉

G废气

W废水

S固废

吸收塔

氧化铁粉仓

GS

水

再生酸

尾气

装袋外售

G6

洗涤塔

盐酸罐

G

W

排气筒排放

图2-10 废酸再生生产工艺流程图

2.5.1.11四氧化三铁生产线

四氧化三铁生产工艺流程及产污节点见图2-11。

铁屑

30%盐酸和废盐酸

污泥

G废气

W废水

N噪声

按设定比例配料

石 灰

氧化剂双氧水

配料搅拌池

50%石灰浆配制槽

GN

合  成  池

GN

冷却工序

锌锅余热

G

过滤机过滤

含盐废水W

固态Fe3O4

废酸储存调节池

公司废酸站焙烧处理

烘干机  烘干

G

检验 包装

图2-11  四氧化三铁生产工艺流程及排污节点图

（1）搅拌池调配：

①石灰浆配制：将石灰运至石灰搅拌池，用水稀释溶解成含水50%的灰浆。

②搅拌反应池：首先按设定的配比将盐酸储槽的盐酸（含HCI 30%）和废酸储罐的废酸分别由计量泵加入搅拌池，利用铲车运送污泥计量加入搅拌池，开启搅拌，保证污泥能够全部溶解，然后按需添加一定量的废铁屑。充分搅拌并反应，控制反应液中Fe3+与 Fe2+的摩尔比为1：2-1：2.5，然后用泵加入配置好的灰浆溶液，并调节PH7-8。

（2）加热合成铁黑

全部混合后，将调配好的搅拌液用污泥泵打入合成池，结合需要加入适量双氧水，利用蒸汽套管将池内反应液温度升至80℃-90℃，进行保温反应1h，合成反应完成并生成湿四氧化三铁，然后冷却后由泵抽至板框压滤机。

（3）过滤和烘干

①过滤：将冷却后合成液由泵打入板框压滤机进行固液分离，经过滤后得到滤渣的主要成分为四氧化三铁和其他少量杂质的湿料；滤液主要是含氯化钙盐的废水，废水进入公司废酸站的废酸池，与废酸混合后进焙烧炉焙烧。

②烘干：过滤产生的四氧化三铁湿料由给料机进入烘干机进行烘干，烘干后得到成品四氧化三铁（含水10%）。烘干热源为锌锅余热锅炉产生的蒸汽。烘干后产品包装入库。

2.5.1.12钢构件生产线

钢构件生产工艺流程及产污节点见图2-12。

图2-12  钢构件生产工艺流程及排污节点图

2.6排污状况

图2-6

- 2.6.1废气

①酸雾

酸洗工序酸洗槽侧抽风方式收集酸雾和喷淋吸收塔净化，用NaOH溶液吸收，经20m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。

②热镀锌及钢管内吹过程产生的镀锌尘

项目镀锌工序控制温度约450~480℃，在镀锌过程中会有少量的锌随上方热气流外带，形成含锌废气，同时随着钢管进入锌溶液，表面助镀剂部分蒸发，形成含氨废气，含尘废气由引风机引入布袋除尘器净化处理，再进入氨气喷淋塔，废气经15m烟囱排放。废气中颗粒物、氨气最高浓度和最大排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准要求。

内吹工序废气由引风机引出，进入脉冲带式除尘器净化处理。废气中颗粒物最高浓度为19mg/m3，最大排放速率为0.31kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2中二级标准要求。以年有效运行6000小时，年排颗粒物1.86t。

③镀锌槽加热烟气和锅炉废气

1）镀锌槽加热烟气

本项目采用在锌槽两侧管道通入天然气燃烧直接加热，并通过烟道引入烘干室为助镀后的烘干过程提供热源，废气经15m高的烟囱排放，外排废气均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中标准要求。

2）锅炉烟气

本项目生产工序所需蒸汽由燃气蒸汽锅炉提供（以天然气为燃料），废气经15m高的烟囱排放。外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2（燃气锅炉）的要求。

④焊接工序烟尘

生产线焊接过程产生的焊烟由设备自带的净化设施净化后排放，外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。

⑤食堂油烟

食堂油烟采取净化措施后，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中标准要求。

⑥氧化锌加热废气和氯化锌浓缩工序加热炉废气

1）氧化锌工序年燃用天然气45万m3，烟气产生量540万m3/a。废气经1根15m高的烟囱排放，污染物的排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640－2012）表1、2中标准限值要求。

2）氯化锌浓缩加热炉年燃用天然气30万m3，烟气产生量360万m3/a。废气经1根15m高的烟囱排放，污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640－2012）表1、2中标准限值要求。

⑦氧化锌和氯化锌生产工序废气

1）锌渣融化过程和蒸发时废气：原料锌渣在融化时和蒸发升温过程逸散少量废气，主要污染物是锌及杂质，设计熔化炉加热及蒸发炉升温时装罩封闭，产生少量废气引出进入布袋除尘器净化处理，废气经15m排气筒排放，颗粒物的排放浓度为10mg/m3，排放速率0.005kg/h，排放量为0.03t/a。

2）氧化锌生产过程收粉塔废气：冷却后产生的氧化锌粉采取沉降室+脉冲布袋收尘器收集，布袋除尘器的净化效率达99.9%以上，收尘后废气由15m高排气筒排放，颗粒物的排放浓度为15mg/m3，排放速率0.15kg/h，排放量为0.9t/a。

3）氯化锌反应釜废气：主要是酸性气体，集中收集后引入碱性洗涤塔净化处理，净化效率在95%，废气经15m排气筒排放。废气量为1000m3/h，HCI的排放浓度为20mg/m3，排放速率0.02kg/h，排放量为0.12t/a。

4）氯化锌浓缩工序废气：废气由风机引出进入水洗涤塔净化处理（调整PH为碱性），净化效率在95%，废气经φ1.0×20m排气筒排放。废气量为16000m3/h（按年有效生产6000h，废气量9600万m3/a），HCI的排放浓度为10mg/m3，排放速率0.16kg/h，排放量为0.96t/a。

综上分析，以上各工艺废气污染源的污染物颗粒物和HCI的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求（颗粒物120mg/m3、3.5kg/h；HCI100mg/m3、0.26kg/h）。

⑧衬塑管挤出工序废气

衬塑复合钢管生产工艺中挤出和复合工序产生少量有机废气，废气收集后经光解等离子一体机处理后排放。

⑨废酸焙烧回收站

废酸再生焙烧炉以天然气为燃料，利用燃烧产生的高温废气蒸发干燥废酸液，使废酸液中FeCl2发生氧化反应，生成HCl气体，然后进入吸收塔被吸收形成再生酸，吸收HCl气体后的焙烧气体进入二级水溶液洗涤塔净化后，通过一座25m高烟囱排放。外排废气量为6000m3/h，SO浓度为3.2mg/m3，NOx46mg/m3，HCI浓度为12mg/m3、颗粒物浓度为15mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2的标准。按照该项目年有效工作时间6000h计算，年外排SO20.115t/a、NOx1.65t/a、盐酸雾0.43t/a、氧化铁粉尘0.55t/a。

2

废酸再生过程中回收的氧化铁粉采用密闭气相方式输送到氧化铁粉仓暂存，而后包装外售。输送废气及包装废气收集后送入一台布袋除尘器进行净化，设计废气处理量为1000m3/h，废气经15m高排气筒外排。外排废气粉尘浓度30mg/m3，排放速率0.03kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。按年有效运行时间(6000h)计算，年外排粉尘0.18t/a。

⑩外购五金件进入酸洗槽预处理之前需先利用抛丸机进行脱锈处理，抛丸机自带除尘器，废气由15m排气筒排放。

（11）四氧化三铁生产线产生的HCl气体，经洗涤塔净化后，通过一座15m高排气筒排放。设计抽风量为6000 m3/h，HCI外排浓度为12mg/m3，外排量0.13t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

（12）四氧化三铁烘干工序产生的颗粒物抽至湿式水膜除尘净化塔处理后，通过一座15m高排气筒排放。废气量240万m3/a，颗粒物外排浓度为40mg/m3，外排量0.1t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

- 2.6.2废水

企业现有2座污水处理站，1号污水处理站于2011年建设运行，2号污水处理站于2017年建设运行，2 座站废水总处理能力达1450m3 /d，1号污水处理站采用“调节池+中和池+氧化池+中间水池+多效能生物反应器+硝化池+高效气浮设施+物化反应系统+排放水池”工艺，2号污水站采用“中和氧化+絮凝沉淀”工艺。

项目酸洗后的漂洗废水、废酸站和氯化锌工序浓缩废水、酸雾吸收废水及锅炉排污水进入厂区污水处理站处理；热镀锌冷却废水采取在弱碱性条件下混凝沉淀预处理，除去含锌污染物，然后返回生产工序循环利用；生活废水经隔油池、化粪池处理后同处理后的生产废水一起排入邯郸市永年区嘉诚污水处理厂，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并同时满足邯郸市永年区嘉诚污水处理厂进水水质要求。全厂废水总排放量为192600m³/a（642m³/d），外排混合污水中各污染物浓度分别为pH：6～8，COD：213mg/L（41.02t/a），SS：124.3mg/L（23.94t/a），NH3 -N：39.2mg/L（7.548t/a），总Fe：2.5mg/L（0.4842t/a），总锌：0.84mg/L（0.1614t/a）。

- 2.6.3固废

废酸送废酸处理站进行酸再生；锌尘送氯化锌生产线处理；废助镀剂、废处理液、废油脂、废乳化液委托有资质单位处理；生产废水处理站污泥送四氧化三铁生产线处理；抛丸机除尘器收集的含铁尘和废弃抛丸砂、废包装材料、废边角料、废焊接渣、锌灰、锌渣收集后外售；生活垃圾委托环卫部门处理。

- 2.7周边环境敏感点和保护目标

河北天创管业有限公司位于永年工业园区装备制造区，厂址中心坐标为北纬 36°43′41.82″、东经 114°28′45.25″。建设地点附近无自然保护区、文物、景观等，不会对防洪、排涝和水源保护地等敏感区域产生不利影响。地下无采空区，地质条件及周边环境较好。本项目主要敏感目标相对位置见表2-2。

表2-2  主要敏感目标一览表

| 项目 | 序号 | 目标名称 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 前曹庄村 | N | 540m | 1004 |
|  | 2 | 后曹庄村 | N | 1160m | 836 |
|  | 3 | 七里店村 | NE | 2080m | 1348 |
|  | 4 | 苗屯村 | NE | 2790m | 793 |
|  | 5 | 兴业村 | NE | 3820m | 891 |
|  | 6 | 西大屯村 | NE | 1780m | 972 |
|  | 7 | 杜刘固村 | E | 2980m | 1157 |
|  | 8 | 南吕固村 | SE | 4340m | 1349 |
|  | 9 | 四留固村 | SE | 3280m | 1007 |
|  | 10 | 西召里村 | SE | 4180m | 1136 |
|  | 11 | 芦英堡村 | SE | 3420m | 973 |
|  | 12 | 贵龙岗村 | SE | 2820m | 876 |
|  | 13 | 黄梁梦镇 | SE | 4350m | 4186 |
|  | 14 | 官前村 | S | 4340m | 1246 |
|  | 15 | 王李庄村 | S | 2510m | 1269 |
|  | 16 | 西袁庄村 | SW | 2710m | 783 |
|  | 17 | 西官庄村 | SW | 4400m | 593 |
|  | 18 | 南两岗村 | SW | 2110m | 1453 |
|  | 19 | 北两岗村 | SW | 1890m | 1179 |
|  | 20 | 西陈庄村 | SW | 3870m | 869 |
|  | 21 | 何庄村 | SW | 3700m | 781 |
|  | 22 | 孟湾 | W | 3740m | 237 |
|  | 23 | 温窑村 | NW | 3010m | 913 |
|  | 24 | 张窑村 | NW | 4080m | 815 |
|  | 25 | 西召庄村 | NW | 4680m | 1476 |
|  | 26 | 中召庄村 | NW | 4400m | 1251 |
|  | 27 | 东召庄村 | NW | 4360m | 2071 |
| 地下水 | 1 | 厂区占地 区域地下水 | 《地下水质量标准》Ⅲ类 |  |  |
| 地表水 | 1 | 南水北调 工程 | W | 2250m | — |

- 3环境风险分析

企业上一轮突发环境事件应急预案于2016年5月编制完成，上一轮环境风险目标为盐酸储罐、天然气管道、危废储存间、污水处理站。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）（环发[2015]4号）第十二条“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估”，因此企业于2019年5月编制完成了新一轮的突发环境事件应急预案，本轮突发环境事件应急预案环境风险目标新增次氯酸钠储罐。

由《河北天创管业有限公司突发环境事件风险评估报告》可知，河北天创管业有限公司突发大气环境事件环境风险等级为：一般-大气（Q0）；突发水环境事件环境风险等级为：一般-水（Q0）。故河北天创管业有限公司突发环境事件风险等级确定为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

根据《危险化学品目录》（2015版）的规定，公司涉及的危险化学品主要为盐酸、天然气、次氯酸钠。其中盐酸、天然气、次氯酸钠储存量均未超过《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-20018)中规定的临界量，未构成重大风险源。公司风险源为：盐酸罐区、天然气管道、次氯酸钠储罐、污水处理站、危废暂存间。

根据评估结果并结合企业生产实际及突发环境事件可能引起环境污染和危害的程度，确定5个环境风险目标，具体如下：

1号目标：盐酸罐区

2号目标：天然气管道

3号目标：次氯酸钠储罐

4号目标：污水处理站

5号目标：危废暂存间

根据河北天创管业有限公司目前生产规模和生产特点，确定公司潜在的事故类型主要为储罐泄漏、天然气泄漏、危废泄漏，由泄漏引发的中毒、火灾、爆炸等危险事故。

- 4 应急组织体系及职责

为应对突发环境事件，公司成立应急指挥中心，建立应急组织机构和应急专家组，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

- 4.1应急救援体系

公司应急救援指挥中心是以总经理为总指挥，副总经理为副总指挥，各职能单元人员为成员，并辅以社会力量的应急指挥体系。应急指挥部办公室设在安环中心。

公司应急救援体系图见图4.1，应急响应流程见图4.2。

公司应急指挥部

应急响应中心

现场应急指挥部

专家组

救护

组

后勤

保障

组

环保

处置

组

抢险

救援

组

警戒

疏散

组

生产

控制

组

应急

监测

组

图4-1  天创管业应急救援体系图

黄色预警、橙色预警

图4-2  应急响应流程图

### 4.1.1公司应急指挥机构

总 指 挥   总经理

副总指挥   副总经理

成员单位   生产管理部、销售部、总经办、财务部、采购部、设备中心、动力中心、安环中心以及各车间。

应急指挥部办公室设在安环中心。

### 4.1.2应急响应中心

公司应急响应中心由生产管理部、销售部、总经办、财务部、采购部、设备中心、动力中心、安环中心以及各车间负责人组成。应急响应中心实行24小时值班制度。

### 4.1.3现场应急指挥部

现场应急指挥部由应急响应中心兼现场应急指挥部，办公室设在安环中心，生产管理部、销售部、总经办、财务部、采购部、设备中心、动力中心以及各车间各派1人组成。

### 4.1.4专家组

公司聘请应急监测人员、同行业技术人员、企业技术及应急人员组成专家组。

专家组根据事件性质指导应急工作。根据公司基础资料和事故实际情况，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案建议，供现场应急指挥部决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

### 4.1.5各应急救援小组

公司各职能部门结合平时工作性质和职责，在发生突发环境事件时根据应急指挥指挥中心指令成立救护组、后勤保障组、环保处置组、抢险救援组、警戒疏散组、生产控制组、应急监测组。

- 4.2职责

### 4.2.1应急指挥部

公司应急指挥部是企业应急管理体系的最高指挥机构，负责企业突发事件的应急管理工作。职责如下：

(1)贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

(2)组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划的组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

(3)审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

(4)检查督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

(5)批准应急救援的启动和终止。

(6)及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

(7)组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

(8)协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

(9)负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

4.2.1.1总指挥的职责

(1)负责组织应急救援预案的实施工作。

(2)分析紧急状态和确定相应报警级别。

(3)直接监察应急行动人员的行动。

(4)协调后勤方面，以支援反应组织。

(5)与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络。

(6)在启动市级应急救援预案时，作为本应急救援指挥部成员负责向市应急救援指挥部报告和接受指令。

4.2.1.2副总指挥的职责

(1)协助总指挥工作。

(2)担任应急救援现场指挥部指挥或负责具体指挥、调度各职能部门参加公司的应急救援行动。

(3)总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责。

### 4.2.2应急响应中心

环境应急响应中心为公司应急指挥部环境应急工作日常办事机构，是整个环境应急救援系统的中心，设在安环中心。负责人为安环中心经理。

主要职责：

(1)实行24小时应急值班制度。

(2)在应急指挥中心的领导下开展应急预测预报和预警工作。

(3)组织编写、修订《突发环境事件应急预案》。

(4)接警与信息传递。作为应急指挥中心常设机构，负责接警及救援行动中的信息收集和内部信息传递，分析判断各类事故引发环境污染危害的可能性和严重性，以便公司应急指挥中心作出决策，是否启动公司环境应急预案，应急响应级别。

(5)信息的上报工作。

(6)组织应急预案的演练。

(7)负责现场及相关数据搜集保存。

(8)跟踪了解突发环境事件及处置情况，及时向应急指挥中心领导汇报、请示并落实指令。

(9)负责组织新闻发布和上报材料的起草工作。

### 4.2.3现场应急指挥部

现场应急指挥部在应急响应中心领导下开展应急工作，职责如下：

(1)按照公司应急响应中心指令，负责现场应急指挥工作。

(2)收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案。

(3)负责整合调配现场应急资源。

(4)必要时，提出现场增援、人员疏散、向政府求援等建议并报应急指挥中心。

(5)参与突发环境事件的调查处理工作。

(6)当地方环保、消防、医疗救护等其他应急救援机构到达后，可作为现场联合指挥部的成员，当联合指挥部成员在某个问题上不能达成一致意见时，由负责该问题的联合指挥成员代表作出最后决策。上级部门领导到达现场成立现场指挥部时，主动移交指挥权，并做好信息、物资等支持。

(7)下达大气环境、水环境监测的决定与指令。

### 4.2.4应急救援小组职责

应急监测组：以总经办为牵头单位，主要职责为：

(1)组织技术人员携带监测仪器赶赴事故现场，对爆炸、泄漏毒化气体进行环境监测；

(2)及时向应急指挥部通报监测情况，并提出疏散群众、妥善处置的合理建议；

(3)坚守岗位，同各部门保持密切联系，不断进行监测，并根据形势的变化做出正确的判断，及时反馈给应急指挥部，直到险情排除。

救护组：以销售部为牵头单位，负责受伤人员的就地抢救及转院治疗工作。

抢险救援组：以设备中心为牵头单位，事故发生所在车间为主要成员单位，主要职责为：

(1)参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订；

(2)负责组织抢修队伍对设备进行应急抢修处理工作；

(3)组织事故应急抢险施工队伍；

(4)负责现场污染物的清理收集工作；

(5)及时向指挥部汇报本组应急处置情况；

(6)负责应急指挥中心交办的其它任务。

生产控制组：以生产管理部为牵头单位，由各车间组成。主要职责为：

(1)指挥、协调事故装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡；

(2)负责保证事故现场救援设备等动力供应；

(3)参与生产和工艺方面应急救援处理方案的制定；

(4)向现场指挥部汇报应急处置情况；

(5)做好应急值班记录；

(6)负责组织突发环境事件处置后的生产恢复；

(7)负责应急指挥中心交办的其它任务。

警戒疏散组：以采购部为牵头单位。主要职责为：组织事故现场消防灭火，保障事故水收集池的正常运行，负责制定人员疏散和突发环境事件现场警戒预案，组织突发环境事件可能危及区域内的人员疏散与撤离，对人员撤离区域进行治安管理，参与事件调查处理；负责现场区域周边道路的治安维护和交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

后勤保障组：以财务部为牵头单位，负责救援行动所需资金及时到位。

环保处置组：以安环中心为牵头单位，主要职责为：

(1)参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订；

(2)负责组织抢修队伍对设备进行应急抢修处理工作；

(3)组织事故应急抢险施工队伍；

(4)负责现场污染物的清理收集工作；

(5)及时向指挥部汇报本组应急处置情况；

(6)负责应急指挥中心交办的其它任务。

- 5 预防与预警

公司各部门应加强对各种可能发生的突发环境事件的监控和预测分析，应急响应中心建立预防预报系统，做到早发现、早报告、早处置。

- 5.1预防工作

定期开展对公司环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

建立健全公司各项生产、安全和环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

公司通过日常巡回检查、专项检查、定期检查及领导监督检查和风险排查，将发现的问题、隐患规范化、制度化、程序化。重点对盐酸、次氯酸钠储罐、天然气管道进行监测。同时，结合风险源评估和发生的案例，开展突发环境事件的场景假设和模拟分析，完善突发环境事件应急预案。

- 5.2风险源监控与预警

### 5.2.1罐区监控与预警

盐酸储罐选用卧式罐，同时罐区执行巡检制度，设专人巡检，做好班组级、车间级、公司级各级安全检查工作。发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施。

罐区设置围堰，地面采用防腐防渗材料；加强设备检查，防止跑冒滴漏，每年对罐体壁厚进行检测，防止腐蚀泄漏；定期检修各种安全设施，并做好日常检查和维护保养，坚持做好各项专业检查与季节性检查，发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施，确保装置和控制设施可靠运行。

### 5.2.2天然气管道监控与预警

企业在天然气易发生泄漏的位置设置了泄漏报警装置；在厂区天然气进出口管道上设置截断阀，由于天然气进口截断阀关闭后，阀前压力将会升高。因此，通常需在截断阀前设泄压放空阀；建筑物防火等级为二级，所有设备采用防爆型；所有设备均采取了静电接地措施，并与防雷接地装置共用，电阻值小于100Ω；定期对管道进行检测及维护保养。

### 5.2.3危险废物监控与预警

危险废物暂存场所按照国家有关标准要求设置危险废物标识，建有防渗、防雨、防火、防泄漏等措施，相应班组负责日常监控和管理；危险废物的处置委托有危废处置资质的单位进行处置。

### 5.2.4污水处理站监控与预警

(1)及时观察进入污水处理站的污水水量和水质，及时合理的调节运行工况，保证污水处理站运行正常，严禁超负荷运行。

(2)操作人员严格按照相关技术规范进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

当气象台发布大雨以上级别预报时或者收到地震、洪水等灾情警报时，检查厂区排洪沟是否通畅，相应机泵、风险源等主要防护设施是否正常，一旦出现上述任何一个风险源或设备异常，或风险防范设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警。发出预警后：

(1) 指挥中心向现场指挥部、公司各单位、各专业组单位、各车间传达预警指令。

(2) 现场指挥部、各专业组单位、各车间接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

(3) 现场指挥部、各专业组单位、各车间检查公司重大环境风险源；检查同类物料切换罐、泵、系统管线备置情况；检查清理车间、及系统排水设施积存杂物，降低自然灾害条件下环境风险度。

公司做好启动各专项应急预案的相关准备，应急指挥中心通知各专业应急队伍进入迎战状态。

- 5.3预警分级

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将预警由低到高依次分为三级：蓝色预警、黄色预警、橙色预警。

### 5.3.1蓝色预警

①无人员伤亡、中毒情况，未造成经济损失。

②本班组人员完全有能力处理，不影响其他班组正常的生产秩序。

③盐酸、次氯酸钠、天然气发生微量泄漏，泄漏时间不超过2分钟。

④不必进行人员疏散，对正常的生产秩序未造成影响。

### 5.3.2黄色预警

①无人员伤亡、中毒，直接经济损失50000元以下。

②本车间人员完全有能力处理，不影响其他车间正常生产秩序。

③盐酸、次氯酸钠、天然气发生泄漏，泄漏时间不超过5分钟。

④对事故现场人员进行疏散，对正常的生产秩序未造成影响。

### 5.3.3橙色预警

①有人员伤亡、中毒，直接经济损失500000元以下。

②本公司人员完全有能力处理，不影响其他厂正常生产秩序。

③盐酸、次氯酸钠、天然气发生泄漏，放散物主要为盐酸、甲烷等毒害物质，泄漏时间不超过20分钟。

④污水泄漏后进入雨排水系统，但未进入公司周边环境，未对公司周边土壤等造成环境污染；

⑤需对事故现场人员进行疏散，需对部分设备进行停产检修。

- 按照突发环境污染事件严重性、紧急程度及影响程度，本预案将预警分为三级：橙色预警、黄色预警、蓝色预警。

## 5.4预警条件

(1)水污染预警条件

①储存、运输设施或装置可能发生泄漏等生产安全事故时；

②当气象台发布特大暴雨等灾害预警时；

③当公司内的排污系统等任何一个设施不能正常发挥作用时，公司应急指挥办公室应立即发出水风险预警。

(2)气污染预警条件

①当气象台发布特大暴雨等灾害预警时；

②发电、存储及存储设备出现异常状况；

③公司周边出现人员中毒的。

气污染出现或可能出现以上任何一条预警条件时，进行研判：

- 可控制在事故岗位的启动黄色预警，可控制在公司范围内的启动橙色预警。

- 5.5预警发布和解除

### 5.5.1预警发布

岗位当班人员或巡检人员发现或预测以上任何一条预警条件时，采取先期处置措施，并及时报告班组长，同时向应急指挥中心报告，通过研判，判定预警级别为黄色预警、橙色预警时，应急指挥中心下令根据预警级别进入相应预警准备阶段，并采取相应的措施，派相关人员立即到现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为突发环境事件时，指挥中心发出环境风险预警，发出预警后：

(1) 指挥中心向现场指挥部、值班室传达预警指令。

(2) 现场指挥部、值班室接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

(3) 现场指挥部、值班室检查公司危险源贮量；检查系统管线备置情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；检查清理发电区、及系统排水设施积存杂物，降低自然灾害条件下环境风险度。

公司做好启动各专项应急预案的相关准备，应急指挥中心通知各专业应急队伍进入迎战状态。

### 5.5.2预警级别调整

预警信息发布后，由于气象条件变化等因素，应急指挥中心认为达到其它级别的预警条件，预警需要升级或降级的，可进行预警级别调整。当预警信息在不同预警级别条件内频繁波动时，按高级别预警执行。

### 5.5.3预警解除

- 公司环保处置组根据收集的相关信息并经过核实后，向应急中心详细说明突发环境事件的控制和处理情况，并提出申请解除预警建议，由公司应急指挥中心决定解除预警。

- 黄色预警、橙色预警解除指令经河北天创管业有限公司应急指挥中心批准后组织发布。

- 6应急响应

- 6.1突发环境事件分级

突发环境事件分级标准按照突发事件严重性和紧急程度，可分为重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)、一般环境事件(Ⅳ级)三级。

- 6.2公司突发环境事件应急响应分级

根据天创管业实际情况，按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境事件分为三级响应。

当发布蓝色预警信息时，启动Ⅳ级响应；

当发布黄色预警信息时，启动Ⅲ级响应；

当发布橙色预警信息时，启动Ⅱ级响应。

当紧急发布黄色或橙色预警信息时，现场指挥部可根据专家组会商意见，要求重点车间工段实行更为严格的响应措施，达到应急调控目标。响应分级具体详见表6.1。

表6.1  应急响应分级表

| 级别描述 | 响应级别 | 事件情形 | 响应主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | Ⅱ级响应 （橙色预警） | 1）有人员伤亡、中毒，直接经济损失500000元以下；2）本公司人员完全有能力处理，不影响其他厂正常生产秩序；3）盐酸、次氯酸钠、天然气发生泄漏，放散物主要为盐酸、次氯酸钠、甲烷等毒害物质，泄漏时间不超过20分钟；4）污水泄漏后进入雨排水系统，但未进入公司周边水域，未对公司周边水域、土壤等造成环境污染；5）需对事故现场人员进行疏散，需对科分设备进行停产检修。 | 社会力量 |
| 较大 | Ⅲ级响应 （黄色预警） | 1）无人员伤亡、中毒，直接经济损失50000元以下；2）本车间人员完全有能力处理，不影响其他车间正常生产秩序；3）盐酸、次氯酸钠、天然气发生泄漏，泄漏时间不超过5分钟；4）污水泄漏后被立即阻止，未进入雨排水系统，且污水指标未超标；5）对事故现场人员进行疏散，对正常的生产秩序未造成影响。 | 公司 |
| 一般 | Ⅳ级响应 （蓝色预警） | 1）无人员伤亡、中毒情况，未造成经济损失；2）本班组人员完全有能力处理，不影响其他班组正常的生产秩序；3）盐酸、次氯酸钠、天然气发生微量泄漏，泄漏时间不超过2分钟；4）不必进行人员疏散，对正常的生产秩序未造成影响。 | 车间 |

### 6.2.2Ⅱ级响应级别启动条件（永年区政府）

橙色预警级别对应的预警级别是Ⅱ级响应，应立即向永年区政府报告。

橙色预警级别启动条件：

因各类事故和因素造成和可能引发重大环境事件（Ⅱ级），启动Ⅱ级响应级别。例如，盐酸大量泄漏，影响到周边居民，对环境造成严重危害，达到Ⅱ级环境事件。

### 6.2.3Ⅲ级响应级别启动条件（河北天创管业有限公司）

当黄色预警进一步发展，事态未能及时控制时，应立即启动Ⅲ级响应级别，同时启动公司本预案及相关应急预案。

Ⅲ级响应级别启动条件：

因各类事故和因素造成和可能引发较大环境事件（Ⅲ级），启动Ⅲ级响应级别。例如盐酸泄露，操作人员虽能及时发现，但一时难以控制，并可能波及厂区内其它区域范围。

### 6.2.4Ⅳ级响应级别启动条件（河北天创管业有限公司）

当蓝色预警进一步发展，事态未能及时控制时，启动Ⅳ级响应级别，同时立即启动公司本预案及相关应急预案。

Ⅳ级响应级别启动条件：

因各种因素因各种因素造成一般环境事件(Ⅳ级)，不会对厂区以外环境造成影响，启动Ⅳ级响应级别。例如：盐酸等微量泄漏，并早发现，及时采取相应措施予以处理，从而避免事故范围的扩大，减少环境污染。

- 6.3应急响应程序

### 6.3.1应急响应程序

发生任何异常情况可能造成或已造成突发环境事件时，现场值班长应立即报告安环中心经理，安环中心经理认为有必要立即报告的上报应急指挥部总指挥或副总指挥，并进入预警状态，采取以下措施：

立即启动相关应急预案。发生轻微污染事故由现场值班长报安环中心经理；发生一般或较大污染事件由安环中心经理报应急指挥部总指挥或副总指挥，安环中心协同按相关预案处置；重大突发环境事件立即上报永年区政府和邯郸市生态环境局永年区分局。发现原判断超过预警级别时可以降级处置。

发布预警公告。由应急指挥部根据事态情况发布预警公告，公告包括：突发环境污染事件的公司、部位、可能的原因、危险化学品名称、处置措施等。

人员转移、撤离和疏散。可控制在本厂范围内的由现场应急指挥部命令可能受到危害人员的转移、撤离或疏散；波及本厂外部的由永年区政府组织转移、撤离或疏散并进行妥善安置。

各队伍进入应急状态和开展应急监测。指令各环境应急救援队伍进入应急状态，监测队伍立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

应急物资和设备的调集。发生污染事件时根据现场应急指挥部指令调用应急设备物资，启用应急设施，任何人、任何部门都必须无条件执行。

### 6.3.2接警与上报

公司任何人员发现异常情况可能造成或已造成环境污染事件时应立即报告安环中心，安环中心经理认为有必要时应立即直接报告总经理、各副总经理等任何一级领导。

公司24小时应急值守电话为0310-6798888。值守人员接到报告后立即报告安环中心经理。安环中心经理上报总经理、各副总经理，并负责通知生产管理部、销售部、总经办、财务部、采购部、设备中心、动力中心以及各车间。

### 6.3.3启动相关预案

启动《突发环境事件应急预案》时，同时启动相关专项应急预案。

(1)安环中心接到报警后迅速向公司应急指挥中心领导报告，通报情况。

(2)夜间发生事故时，总管理部立即通知公司夜间值班领导担负起临时指挥任务。

(3)应急指挥中心在上风安全区域成立现场事故应急救援指挥部，及时形成通讯网络，保障调度指挥，通知指挥部成员赶赴事故现场。

(4)应急指挥中心根据造成突发环境事件的原因和事故情况启动专项应急预案，同时根据本预案分级响应条件下达启动《突发环境事件应急预案》的指令。

(5)现场指挥部指令开通对讲机、内部电话、手机、公司警报等通讯网络，做好信息传递和沟通。

(6)应急指挥中心通知、调配各应急救援队伍。

(7)现场指挥部调配应急资源包括物资装备等。

- 7 应急处置

- 7.1处置原则

(1)坚持以人为本，保证生命安全；

(2)从源头上控制污染，避免或减少污染扩大；

(3)防止和控制事故蔓延。

- 7.2环境目标优先保护次序

以企业周边下风向环境敏感点为环境目标进行保护，先考虑周围村庄，再考虑厂区周围的农田。

- 7.3现场处置措施

### 7.3.1现场处置程序

首先通过启动其他专项应急预案或生产工艺调整，解决源头问题，减少生产装置或输送管道污染源物料的泄漏、跑损量。其次分析污染物可能造成对外环境的污染途径，组织措施，减少向外环境的跑损量。通过源头控制等措施减少、减缓污染物外排数量和速度，减少污染事件影响区域和范围。最后，根据监测结果，采取科学方法处置消除和减少环境污染影响。

### 7.3.2现场处置措施

#### 7.3.2.1盐酸储罐泄漏现场处置措施

盐酸储罐泄漏后采取的应急措施见表7-1。

表7-1  盐酸储罐泄漏应急措施一览表

| 措施 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 堵漏 | 采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，并切断进出储罐的管线阀门，容器堵漏方法见表7-2。 |
| 围堤堵截 | 罐区设置围堰，高0.15m，周长13m |
| 收集 | 大量泄漏时，可将盐酸在围堰内暂存，当储罐修复后采用泵将泄漏液体打回罐内，重新利用；未收集的废酸液采用清水刷洗后经碱中和处理后分批送污水处理站处理。 |
| 吸附、清洗 | 盐酸泄漏后也可采用干燥石灰或苏打灰吸附，吸附后产生的固体废物按照危险废物处置要求送有危废处置资质单位处置；也可采用清水刷洗。 |
| 防渗 | 围堰底部应按照危废贮存设施相关要求采取防渗措施，并指定专人定期检查防渗层的防渗性能，同时储罐地面采取防酸处理，避免污染地下水。 |

表7-2   一般容器泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、堵漏工具组堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、堵漏工具组堵漏 |
| 阀门 | -- | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | -- | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

#### 7.3.2.2天然气泄漏现场处置措施

(1)应急救援人员立即佩带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场。

(2)切断一切火源、热源，一切机动车辆就地熄火，通知电工将事故周围的电源切断。

(3)根据风向及泄漏扩散范围划分危险浓度区，设立警戒线，并对危险浓度区内的无关人员进行紧急疏散和撤离。

(4)迅速关闭离泄漏点最近的上、下游管道阀门。

(5)迅速查明泄漏点，查清泄漏原因，同时根据泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，用相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞粘合剂等）堵漏，并决定是否对相关设备进行停车。

#### (6)用水向泄漏点喷淋降温，排除、隔离现场的易燃、易爆物品。

#### 7.3.2.3次氯酸钠储罐泄漏现场处置措施

次氯酸钠储罐泄漏后采取的应急措施见表7-3。

表7-3  次氯酸钠储罐泄漏应急措施一览表

| 措施 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 堵漏 | 采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，并切断进出储罐的管线阀门，容器堵漏方法见表7-2。 |
| 围堤堵截 | 罐区设置0.55m高围堰，堵截泄漏的物料。 |
| 收集 | 大量泄漏时，可将次氯酸钠在围堰内暂存，当储罐修复后采用泵将泄漏液体打回罐内，重新利用；未收集的废液采用清水刷洗后分批送污水处理站处理。 |
| 吸附、清洗 | 次氯酸钠小量泄漏时可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏时，可将次氯酸钠在围堰内暂存，当储罐修复后采用泵将泄漏液体打回罐内，重新利用；或用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。 |
| 防渗 | 围堰底部应按照危废贮存设施相关要求采取防渗措施，并指定专人定期检查防渗层的防渗性能，同时储罐地面采取防酸处理，避免污染地下水。 |

#### 7.3.2.4污水处理站现场处置措施

(1)将污水处理站进水泵房的出水管旁路阀门开启，将进水直接输送至事故水池。

(2)污水处理站进水减少后，就留出足够缓冲时间，查明原因，及时调整系统，实现污水稳定达标排放，然后启动事故水池单独强化处理步骤，逐步排空事故水池，以备后续应急。

(3)当缓冲时空仍然不足时，事故水池有可能出现满溢，可以关闭进水旁路，对事故水池单独强化处理，同时系统正常进水，通过前述步骤操作后，事故水池接纳了系统初期浓度最高、毒性最大的污水，当事故水池满溢时，污水的污染浓度、水量均是最低，对系统的冲击最低，以保障最优化出水。

#### 7.3.2.5危险废物现场处置措施

(1)堵漏：危险废物一旦发生泄漏时，应立即想办法堵塞漏洞，并及时以砂土覆盖或用松软材料（如木屑）吸附后，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，集中至空旷安全处处理，覆盖时特别要注意防止流入下水道、河道等地方，以防污染或火灾隐患。

(2)围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

(3)收容（收集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车车内；泄漏量小时，可以用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

(4)废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。无法实现无害处理的，必须交由市生态环境局认可的、具有处理资质的单位进行处理。

(5)危废泄露要及时转移到完好的储存容器内。

### 7.3.3 污染消除与评估

#### 7.3.3.1污染消除

在公司安环中心领导指挥下，组成由生产管理部、设备中心、抢修队伍和事故单位参加的污染清理小组，对现场进行污染清理。

在发生突发环境事件后，可能对厂区内人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民(包括友邻单位人员)安全时，应急领导小组应立即报告永年区政府。

#### 7.3.3.2污染评估

在公司主管环保领导指挥下，组成由环保、生产部门参加的污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施。

- 8应急监测

- 8.1应急监测组

公司委托有资质环境监测机构对突发环境事件进行应急监测。发生突发环境事件是要及时通知外协监测人员，做到联络通畅。

- 8.2应急监测要求

监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《大气监测质量保证手册》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

- 8.3应急监测实施

日常要做好应急监测的准备工作。准备好监测所需的采样器械、器皿和工具，配备好监测分析所需的各种试剂、仪器等。

外勤组负责应对现场生产情况、周边情况、突发环境事件的影响范围和影响程度、排污状况、突发环境事件的成因进行了解，采样人员根据突发环境事件的类型和现场的情况，确定监测点位、频率、监测项目等。室内组认真做好样品交接记录。实验室分析人员严格按规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠。作好原始记录和仪器运行记录，分析完毕，样品立即封存，数据报告自收到样品后2小时内报出，报告必须规范，做到字迹清楚，运用公式正确，数据处理准确。

在样品分析结束后，分析室对原始记录进行互审和室内审核，出具监测报告。

- 8.4应急监测内容

（1）布点原则

由于危险废物污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度不同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物浓度分布、分布范围和程度极为重要，因此，点位的确定应考虑以下因素：

事故的类型（泄漏、火灾、爆炸等）、严重程度与影响范围。

事故发生的地点与人口分布情况。

事故发生时的天气情况，尤其是风向、风速及其变化情况

（2）布点方案

本项目所涉及的危险化学品的泄漏会很大程度的危害到空气和地下水，因此，可采用如下采样布点方案：

①空气：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在距事故发生地最近的居民住宅区布点采样，采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于应急监测采样器，应经常予以校正，以免情况紧急时没有时间进行校正。

利用检气管快速监测污染物的种类和浓度范围，现场确定采样流量和采样时间。采样时，应同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算成标准状态下的体积。

②地下水：应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km内布设监测井采样，同进视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样，在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

采样应避开井壁，采样瓶以均匀的速度沉入水中，使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

若用泵或直接从取水管采集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样，同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

（3）应急监测数据的统计处理

①现场的原始记录

要绘制事故现场的位置示意图，标出采样点位，记录发生时间，事故发生现场性状描述事故原因，事故持续时间，采样时间，必要的水文、气象参数，事故企业名称，联系方法，可能存在的污染物种类、流失量和影响范围。应在记录中按规定格式进行详细填写，监测任务完成后归档保存。

原始记录的数据有误需要修改时，应在错误的数据上划上横线，再在错误的数据上方写上正确的数据，并在右下方盖章或签字，不准在原始记录上涂改或撕页。原始记录应有统一编号，个人不准擅自销毁。

参加应急监测的人员必须持严肃认真的工作态度，对现场原始记录负责，做到及时记录信息，不应以回忆的方式填写。

每次报出数据时前，原始记录上必须有测试人的签名。

按常规的做法，监测数据汇总成表，经分析后编写成报告上报，需要一定的时间。为适应应急监测快速报告的需要，可采取边采样、边分析、边汇总、边报告的形式进行。

现场监测记录是报告应急监测结果的重要依据之一，应按规范格式记录，保证信息的完整性，主要包括环境条件、分析项目、分析方法、分析日期、样品类型、仪器名称、仪器型号、仪器编号、测定结果、分析人员、校核人员、审核人员签名等。

（4）应急监测报告内容

应急监测报告速报、确报、最终确报几种形式。报告的手段可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报、应急监测报告等方式进行。应根据现场情况和监测结果，编写现场监测报告并迅速上报同级环境保护主管部门和现场应急指挥中心。应急监测报告的主要内容包括：

①事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；

②事故发生的具体地点及周边的自然环境；

③事故发生的性质与类型；

④采样断面（点位）、监测频次、监测方法；

⑤污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；

⑥污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；

⑦简要说明污染物的危害特性及处理处置建议；

⑧应急监测现场负责人签字。

应急监测主要内容见表8-1。

表8-1  应急监测内容

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 监测仪器（方法） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | pH值 | pH试纸 |
| 2 |  | COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB/T11914-1989) |
| 3 |  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009) |
| 4 | 大气 | CO | 非分散红外吸收法 |
| 5 |  | 次氯酸钠 | 碘量滴定法 |
| 6 |  | HCl | 离子色谱法 |

- 9应急终止

- 9.1应急响应终止条件

当应急响应级别为Ⅳ级和Ⅲ级时，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除，环境风险已经消除。

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

(3)环境危害和不利影响基本消除或得到有效控制除。

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

- 9.2应急终止程序

(1)各专业队伍依次向应急指挥中心报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥中心根据情况确认终止时机，宣布终止环境安全应急响应。

(2)应急指挥中心负责组织保护现场，组织事故调查取证。

(3)经应急指挥中心决定，应急响应中心报告永年区政府及生态环境局。

(4)经应急指挥中心决定，应急响应中心通知本公司撤离人员返回各自岗位。

(5)应急指挥中心对紧急救援工作进行总结、上报。

(6)组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

(7)公司指导各工艺车间恢复生产。

(8)应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到参加应急救援的单位、机构和人员以及永年区政府。

- 9.3应急终止后行动

(1)对现场暴露工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行洗消清洁。

(2)调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

(3)全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

(4)对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。

(5)编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

- 10 报告与信息发布

- 10.1内部报告

当应急响应级别为Ⅳ级和Ⅲ级时，发现突发环境事件后，值班人员应立即向公司安环中心报告，安环中心接到信息后应立即向应急响应中心和应急指挥部报告，并立即组织进行现场调查。

- 10.2信息上报

### 10.2.1突发环境事件报告时限和程序

当应急响应级别为Ⅱ级时，天创管业应急指挥部总指挥或副总指挥应于1小时内向永年区人民政府和邯郸市生态环境局永年区分局报告。

### 10.2.2突发环境事件报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

#### 10.2.2.1初报

初报是在发现和得知突发环境事件后上报。初报主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

#### 10.2.2.2续报

续报是在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

#### 10.2.2.3处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

- 10.3信息搜集与发布

突发环境事件发生后，为了让社会了解客观事实真相，防止不利于公司和社会安定的谣言和信息产生、流传，应立即开展信息搜集工作，并及时向永年区政府报告，由政府通报发布准确信息，正确引导社会舆论。

突发环境事件影响或者可能影响周边居民和单位时，应立即向永年区政府报告。突发环境事件外部单位联络表见附件。

公司环保负责人负责企业内部具体的信息搜集与信息发布的准备工作。公司应急指挥中心总指挥审定拟发布信息内容，总指挥也可以授权公司生产副总经理负责拟发布信息的审定工作。

信息搜集的方式和途径：环保负责人员可通过询问、车间上报、调查、监测等形式搜集信息。

- 11 后期处置

现场应急终止后，应急指挥中心应安排部署对事故展开后续处置工作。

- 11.1污染物处理

污染物处理严格按照有关法律法规进行，必要时请环保部门进行处理。

- 11.2善后赔偿

公司做好事件受害、受损人员和单位的安置、补偿和赔偿工作，配合政府部门或组织有关专家对事件进行认定和评估，提出事件对环境污染和危害进行恢复的建议和方案，报政府同意后实施。

- 11.3事件后果影响消除污染物处理

明确向职工发布事件的经过、原因及在事故中采取的各种措施，消除职工、社会对公司的影响。必要时召开职工大会或新闻发布会。

- 11.4生产秩序恢复

在事件原因调查准确、采取了得当的措施后，各部门要投入到生产秩序恢复工作中，尽最大努力尽快恢复生产。

- 11.5保险

公司建立突发环境事件社会保险机制，办理财产一切险、公众责任险、社会责任险，及时联系保险部门现场勘察，进行理赔事宜。

- 11.6应急救援能力评估

应急预案指挥部应根据《事故应急救援工作总结报告》，对本次救缓工作进行评估，明确救缓工作中的不足，改进项，制定出改进方案并及时进行培训和执行。

- 11.7应急预案的修订

根据抢险过程和应急救援能力评估结果，对应急预案进行修订。

- 12应急保障

- 12.1人力资源保障

公司设有专门负责维护、抢修、堵漏、救护、消防的人员；并充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急力量的保障。

- 12.2制度保障

为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，企业对全公司员工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还应建立预案日常管理制度。

- 12.3财力保障

应急专项经费：重大污染事故监测和预警日常经费纳入财务预算，保证出现突发环境事件时，能够有足够的资金立即开展应急处置和救援。

使用范围：用于环境事件应急方面的应急器材、物资维护及购置，应急培训，事件发生后的救护、监测、清理、洗消等善后处理费用。

监督管理措施：应急专项经费由财务部门管理，未经总经理批准不得用于其它方面。

- 12.4物资保障

公司机动处负责所有装置、设备的检维修工作及应急抢修救援工作，能够满足突发环境事件应急抢险救援基本需求。应急救援物资见表12-1。

表12-1  应急救援物资装备一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2台 |
| 2 | 防毒面具 | 5个 |
| 3 | 灭火器箱 | 50个 |
| 4 | 干粉灭火器 | 100个 |
| 6 | 消防锹 | 6把 |
| 7 | 消防桶 | 6个 |
| 8 | 药品箱 | 2个 |
| 9 | 防护服 | 4套 |

- 12.5治安维护保障

现场应急指挥部做好事故现场治安警戒和治安管理工作，维护现场秩序，并加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

- 12.6通信保障

公司设立应急响应中心24小时值班备勤，配备各类预警及通信设备应对突发环境事件。预警及通信设备如表12-2所示。

表12-2  应急预警及通信设备表

| 序号 | 装备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 30套 |

- 12.7医疗卫生保障

公司配有药品箱，在所发生突发环境事件危害较小、受伤人员较少、受伤程度较轻的情况下，可作简单急救处理；若发生的事件危害较大、受伤人员较多、受伤程度较重，则可将伤员直接送往永年区第一医院进行救治。

- 12.8科技支撑保障

公司聘请环保管理和同行业专家组成公司应急专家库，能够满足公司突发环境事件应急要求。

公司应急专家库名单见表12-3。

表12-3  应急专家库名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高双庆 |  | 高级工程师 |  |
| 2 | 韩静 |  | 高级工程师 |  |
| 3 | 谭建国 |  | 高级工程师 |  |
| 4 | 梁明坤 | 河北天创管业有限公司 | 生产管理部副总 | 15100080999 |

- 12.9应急救援体系保障

公司建立了基本的应急管理体系，成立了应急救援组织机构，制定了公司应急预案体系，目前能够满足公司应急管理基本要求。公司还制定了《生产安全事故应急处理综合预案》等专项应急预案，将进一步细化，加强操作性和实用性。

紧急事故应急预案管理程序见图12.1。

应急恢复

应急结束

（关闭）

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

总结评审整改

人员互助

专家技术支持

工程抢修

警戒与交管

医疗救护

人群疏散

现场监测

环境保护

事故信息收集

应急启动

指挥部办公室

人员到位

信息网络开通

应急资源调配

专业指挥到位

救援行动

扩大应急

申请增援

事故发生

接警

报警

信息反馈

事故级别

事故级别

图12.1  紧急事故应急预案管理程序

- 13监督与管理

- 13.1预案演练

应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。它可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足（包括人力和设备等）；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发重大事故救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高各级预案之间的协调性；提高整体应急反应能力。为了保证本预案的可行性和适用性，公司组织预案演练。

### 13.1.1演练形式和频次

公司每半年组织一次桌面演练，利用地图、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段，针对事先假定的演练情景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力。桌面演练在室内完成。

公司每年组织一次实战演练，利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练要在特定场所完成。

### 13.1.2演练计划和实施

预案演练由安环中心组织。

预案演练应确定演练目的、分析演练需求，确定演练范围，安排演练准备与实施的日程计划，编制演练经费预算，明确演练经费筹措渠道。编制预案演练计划书和方案，按计划和方案组织实施。

### 13.1.3演练评估与总结

预案演练要全过程记录演练过程，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

### 13.1.4成果运用与文件归档备案

对演练暴露出来的问题，应当及时采取措施予以改进，包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地更新等，并建立改进任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，应当将相应资料报有关部门备案。

- 13.2宣传培训

### 13.2.1原则和范围

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训。意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助职工防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

生产车间会同安环中心负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

### 13.2.2信息宣传

公司应按照突发环境事件的特性，采取适当方式向企业职工宣讲可能造成的危害，广泛宣传相关法律法规、应急防护知识等。

### 13.2.3应急人员培训

(1)危险重点部分的分布与事故风险；

(2)事故报警与报告程序、方式；

(3)泄漏的抢险处置措施；

(4)各种应急设备设施及防护用品的使用；

(5)应急疏散程序与事故现场的保护；

(6)医疗急救知识与技能。

### 13.2.4员工培训

(1)可能的重大危险事故及其后果；

(2)事故报警与报告；

(3)应急设施的使用方法；

(4)泄漏处置与化学品基本防护知识；

(5)疏散撤离的组织、方法和程序；

(6)自救与互救的基本常识。

### 13.2.5培训要求

(1)针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容；

(2)周期性：每年至少组织一次培训；

(3)实战性：培训应贴近实际应急活动。

- 13.3责任与奖惩

### 13.3.1责任

公司应急处置工作实行行政领导责任制和责任追究制。

### 13.3.2奖励

公司应急指挥中心对在应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人应给予表彰和奖励。

### 13.3.3惩罚

公司应急指挥中心对迟报、谎报、瞒报和漏报重大突发环境事件重要情况或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法规和公司管理制度规定对有关责任部门和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 13.4预案修订

### 13.4.1时限要求

针对演练中发现的问题和公司生产变化，预案应及时修订，修订间隔不得超过三年。预案修订由安环中心负责组织，会同公司相关部门实施。

### 13.4.2修订要求

因下列原因出现不符合项时，应及时对本预案进行修订：

(1)公司因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

(2)公司生产工艺和技术发生变化的；

(3)相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

(4)周围环境或者环境敏感点发生变化的；

(5)环境应急预案依据的法律、法规、规章、标准等发生变化的；

(6)预案演练或突发环境事件应急处置中发现不符合项的；

(7)其他原因。

- 13.5预案备案

突发环境事件应急预案颁布或修订实施后，按照国家有关规定报当地有关部门备案。应急预案修订后20日将新修订的预案报有关部门备案。

- 14附则

- 14.1术语与定义

下列术语和定义适用于本预案。

### 14.1.1突发环境事件

是指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

### 14.1.2突发环境事件应急预案

是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

### 14.1.3环境敏感点

参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

### 14.1.4环境保护目标

是指公司周边需要保护的环境敏感点。

### 14.1.5危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

### 14.1.6环境风险

是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

### 14.1.7危险源

是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

### 14.1.8应急准备

是指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

### 14.1.9应急响应

是指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

### 14.1.10应急救援

是指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

### 14.1.11应急演练

是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

### 14.1.12恢复

是指突发环境事件的影响得到初步控制后,为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

- 14.2发布实施

《突发环境事件应急预案》自发布之日起开始实施。

- 15附件

附件1：地理位置图

附件2：厂区平面布置及风险源位置图

附件3：环境敏感保护目标示意图

附件4：疏散线路图

北

西

东

附件5：环保应急救援指挥系统通讯录

北

西

东

附件6：突发环境事件外部单位联络通讯录

附件7：应急处置卡

北

西

东

附件8：委托检测协议

北

西

东

附件9：应急演练记录表

北

西

东

附件10：危险化学品性质

- 附件10 危险化学品性质

- 附件10.1 盐酸

盐酸危险特性见附表1。

附表1   盐酸的危险特性一览表

| 1.物质的理化常数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标编号 | 81013 |  |  |  | CAS号 |  | 7647-01-0 |  |  | 中文名称 |  | 盐酸 |
| 英文名称 | Hydrochloric acid； Chlorohydric acid |  |  |  |  | 别 名 |  |  | 氢氯酸 |  |  |  |
| 分子式 | HCl |  |  |  |  | 外观与性状 |  |  | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |
| 分子量 | 36.46 |  |  |  |  | 蒸汽压 |  |  | 30.66kPa/21℃ |  |  |  |
| 熔 点 | -114.8℃/纯 沸点：108.6℃/20% |  |  |  |  | 溶解性 |  |  | 与水混溶，溶于碱液 |  |  |  |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.20 相对密度(空气=1)1.26 |  |  |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) |  |  |  |  | 主要用途 |  |  | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |  |  |  |
| 2.对环境的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 |  |  | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.现场应急监测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体检测管法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.实验室监测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法 |  |  | 来源 |  |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |
| 硫氰酸汞比色法 |  |  | 《作业环境空气中有毒物质检测方法》，陈安之主编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.环境标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国(TJ36-79) |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 |  |  |  |  |  | 15mg/m3 |  |  |  |  |
| 6.应急处理处置方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 灭火方法：雾状水、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件10.2 天然气

天然气危险特性见附表2。

附表2   天然气的危险特性一览表

- 附件10.3 次氯酸钠

次氯酸钠危险特性见附表3。

附表3   次氯酸钠的危险特性一览表